Разработаем двухразрядный двоичный счетчик с коэффициентом пересчета 4

Размещаем элементы схемы

Почти все необходимые элементы схемы находятся в категории (Modeling Primitives)

Находим двухтактный D-триггер и выносим на схему (D-триггер так же можно взять в категории (Simulator Primitives/DTFF )

Для моделирования источников  цифровых двоичных сигналов  в категории «Debugging Tools» находим  и размещаем на схему «двоичные кнопки» у которых на выходе может быть два состояния 0Вольт (Логический 0) и 5Вольт (Логическая единица)

В той же категории находим логические пробники, которые позволяют определять какой логический сигнал  (0 или 1) присутствует в контрольной точке

Для некоторых схем (сумматоры, счетчики) удобно представлять двоичные коды в 16-чной системе счисления для это цели можно использовать семисегментный индикатор (отображает одну тэтраду от 0 до F, младший бит находится справа), который находится в категории «Optoelectronics». На неиспользуемые входы надо подать логический 0 с помощью еще одной двоичной кнопки.

Делаем из двухтактного D-триггера,  T-триггер (соединяем инверсный выход с D-входом) и рисуем  схему

Запускаем процесс моделирования схемы и проверяем логику работы